Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України
від _______________ № ____________

Нормативи екологічно безпечного осушення

та управління водовідведенням

| Назва показника | Норматив, що характеризує екологічну ситуацію |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальна | Задовільна | Незадовільна | Передкризова | Кризова |
| Спрацювання торфовища (втрати торфозему, т/га сухої маси в середньому за рік) | менше 3 | 3-6 | 6-12 | 12-20 | більше 20 |
| Утворення перегнійно-торфового ґрунту (накопичення гумусових речовин в розрахунку на 1 т загальних втрат органічних речовин, т/га в шарі 0-60 см) | 0,4 | 0,4-0,3 | 0,3-0,2 | 0,2-0,1 | менше 0,1 |
| Переосушення (аридизація) (глибина рівня залягання підґрунтових вод, см) | 70-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | більше 160 |
| Озалізнення (накопичення Fe2O3, за релаксаційний період, мас. %) | менше 4 | 4-8 | 8-15 | 15-30 | більше 30 |
| Окарбоначення (накопичення СаО за релаксаційний період, мас. %) | менше 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | більше 40 |
| Засолення (накопичення токсичних солей за релаксаційний період, хлорний еквівалент, мас. %) | менше 0,3 | 0,3-1,0 | 1-3 | 3-6 | більше 6 |
| Радіонуклідне забруднення (щільність забруднення, Кі/км2) | менше 0,2 | 0,2-0,5 | 0,5-1,0 | 1-5 | більше 5 |
| Торфові пожежі (вигоріло органічної речовини торфу, % від загальних запасів) | пожеж не допущено | менше 10 | 10-20 | 20-40 | більше 40 |

Нормативи управління водовідведенням

| Назва показника | Норматив |  |  | Управління водовідведенням для сільськогосподарських потреб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глибина підґрунтових вод, м | Співвідношення Fe до Mn | Оглеєність з глибини |  |
| Слабка заболоченість | 1,5-3,0 | 3,0-7,0 | глибокооглеєні глеюваті (на глибині 60-100 см) | Осушення не потрібне (окрім вирощування садових культур з глибокою кореневою системою) |
| Середня заболоченість | 0,8-1,5 | 7,0-30,0 | глейові (на глибині 30-60 см) | Осушення можливе (окрім використання під сінокоси) |
| Сильна заболоченість | 0,2-0,8 | >30,0 | сильно глейові (весь профіль оглеєний) | Осушення допускається як виняток. Рекомендоване використання угідь – під природні луки |
| Болото | 0,0-0,3 | Наявність торфових шарів |  | Осушення не допускається |

Примітка

Для забезпечення належного застосування та дотримання нормативів зрошення та управління поливами, осушення та управління водовідведенням використовуються нормативні документи із стандартизації, включаючи:

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості;

ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів;

ДСТУ 5041:2008. Якість ґрунту. Оцінювання придатності ґрунтів для проведення меліоративної плантажної оранки;

ДСТУ 7243:2011. Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання;

ДСТУ 7286:2012. Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії;

ДСТУ 7591:2014. Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії;

ДСТУ 7592:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання;

ДСТУ 7593:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7594:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7595:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання;

ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії;

ДСТУ 7850:2015. Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель;

ДСТУ 7864:2015. Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель;

ДСТУ 7887:2015. Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення.