ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля

«___»_______2019 № ___

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 квітня 2018 р.

за № 406/31858

#### ПОРЯДОК

організації та здійснення моніторингу

зрошуваних та осушуваних земель

І. Загальні положення

  - Цей Порядок встановлює основні вимоги до організації та проведення моніторингу меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем.

  - У цьому Порядку терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, Законі України «Про меліорацію земель» та інших нормативно-правових актах.

  - Завданнями моніторингу меліорованих земель є:

спостереження за гідрогеологічними процесами на меліорованих землях;

оцінка еколого-меліоративного стану меліорованих земель і виявлення тенденцій його зміни та причин, що їх обумовлюють;

спостереження за якістю вод водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання на меліорованих землях, дренажними та скидними водами меліоративних систем;

ведення щорічного обліку та оцінки стану меліорованих земель.

  - Комплекс робіт з моніторингу меліорованих земель включає збирання, обробку, зберігання та передачу інформації стосовно стану меліорованих земель, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу гідротехнічної меліорації на навколишнє природне середовище.

  - Басейнові управління водних ресурсів (далі – БУВР) та регіональні офіси водних ресурсів (далі – РОВР), які належать до сфери управління Держводагентства, в межах зони відповідальності здійснюють спостереження за станом меліорованих земель.

ІІ. Організаційні засади здійснення моніторингу меліорованих земель

1. Об'єктами моніторингу меліорованих земель є:

землі в межах дії меліоративних систем;

ґрунтові води на території меліоративних систем;

підземні води зони активного водообміну (частково), які впливають на режим ґрунтових вод;

води, що використовуються для зрошення.

дренажні й скидні води меліоративних систем.

2. Суб'єктами моніторингу меліорованих земель є Держводагентство, БУВР та РОВР.

3. Держводагентство як суб'єкт державної системи моніторингу довкілля:

організовує ведення моніторингу меліорованих земель;

є замовником робіт з моніторингу меліорованих земель та споживачем його інформаційних матеріалів;

подає на державному рівні відповідно до встановленого порядку оцінки, прогнози та рекомендації щодо поліпшення еколого-меліоративного стану меліорованих земель у зоні впливу меліоративних систем;

затверджує програми робіт з моніторингу меліорованих земель для БУВР та РОВР;

відповідно до затверджених програм забезпечує фінансування робіт з моніторингу меліорованих земель у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;

контролює надання інформаційних матеріалів з моніторингу меліорованих земель.

4. БУВР та РОВР як виконавці моніторингу меліорованих земель:

виконують відповідно до затверджених програм роботи з моніторингу меліорованих земель;

надають Держводагентству в установленому порядку:

програми річних робіт з моніторингу меліорованих земель;

інформаційні матеріали щодо еколого-меліоративного стану меліорованих земель на регіональному рівні, а також по окремих кризових локальних об'єктах.

ІІІ. Порядок здійснення робіт та звітність з моніторингу

меліорованих земель

1. Вимоги до вимірювальних лабораторій моніторингу вод та ґрунтів:

1) виконання вимірювань має проводитися згідно з атестованими методиками;

2) повірка та атестація приладів проводиться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2. Вимоги до системи спостережень, обробки, узагальнення і надання інформацій:

- отримані в результаті польових та лабораторних вимірювань матеріали (первинні дані спостережень) заносяться у спеціальні форми, журнали та карти польових робіт і журнали лабораторних вимірювань;

- за результатами спостережень первинні дані підлягають опрацюванню з метою отримання узагальнюючої технічної інформації у розрізі меліоративних систем, районів, областей та надаються один раз на рік за станом на 1 січня;

- таблиці, які містять технічну інформацію з моніторингу меліорованих земель, повинні мати єдину нумерацію, визначену в додатку 1.

3. Склад моніторингу та звітності:

- До складу моніторингу зрошуваних земель входять спостереження за:

глибиною залягання рівнів ґрунтових вод (при необхідності і підземних вод);

мінералізацією та хімічним складом ґрунтових і зрошувальних вод;

засоленням та солонцюватістю ґрунтів;

підтопленням та затопленням поверхневими водами сільськогосподарських земель у зоні дії меліоративних систем.

2)  До складу моніторингу осушуваних земель входять спостереження за:

глибиною залягання рівнів ґрунтових вод;

хімічним складом ґрунтових і поверхневих вод;

кислотністю та лужністю ґрунтів;

підтопленням та затопленням поверхневими водами сільськогосподарських земель у зоні дії меліоративних систем.

4. Облік та оцінка стану меліорованих земель:

1) завданням обліку та оцінки стану меліорованих земель є розподіл фізичних площ зрошуваних та осушуваних земель за показниками стану та критеріями оцінки меліорованих земель;

2) показники меліоративного стану визначаються один раз на рік станом на 1 січня для всіх меліорованих земель, що віднесені до зрошуваних або осушуваних сільськогосподарських угідь та на яких фактично проводиться гідротехнічна меліорація та складаються відповідно до додатку 2 «Узагальнені  показники з обліку та оцінки стану зрошуваних земель і зрошувальних систем» та додатку 3 «Узагальнені показники з обліку та оцінки стану осушуваних земель і осушувальних систем».

ІV. Спостереження за об'єктами моніторингу меліорованих земель

1. Спостереження за режимом ґрунтових вод.

- Спостереження за режимом ґрунтових вод включають спостереження на меліорованих землях у зоні впливу меліоративних систем;

- до складу спостережень входить вимірювання глибини залягання рівнів ґрунтових вод;

- відбір проб підземних вод для вимірювання їх хімічного складу і властивостей на зрошуваних землях здійснюється двічі на рік (на початок вегетаційного та кінець поливного періодів);

- відбір проб ґрунтових та напірних підземних вод для вимірювання їх складу і властивостей на типових осушувальних системах здійснюється 4 рази на рік (за сезонами року);

- залежно від складності гідрогеолого-меліоративних умов території досліджень і вивченості режиму ґрунтових вод періодичність замірів може бути зменшена або збільшена за умови відповідного обґрунтування;

- дані спостережень за рівневим і гідрохімічним режимом ґрунтових вод входять до складу технічних інформацій: про еколого-меліоративний стан зрошуваних та осушуваних земель, про еколого-меліоративний стан на типових осушувальних системах. За даними режимних спостережень за рівнями ґрунтових вод виконується прогноз еколого-меліоративного стану осушуваних земель.

2. Спостереження за якістю зрошувальних вод.

- До спостереження за якістю зрошувальних вод уключають спостереження на зрошувальних каналах меліоративних систем та безпосередньо у джерелах зрошення;

- до складу спостережень за якістю зрошувальних вод входять вимірювання їх мінералізації та визначення інших показників хімічного складу;

- відбір проб води для визначення якості зрошувальних вод здійснюється на стаціонарних та тимчасових пунктах спостережень за встановленими методиками. Місця розташування пунктів спостереження визначаються відповідно до чинних відомчих нормативних документів;

- у разі неможливості відбору проб води із зрошувальних каналів (канали не заповнені водою або інші причини) проби відбираються в зазначені строки безпосередньо з джерела зрошення.

3. Спостереження за забрудненістю дренажних та скидних вод.

- Спостереження за забрудненістю дренажних та скидних вод включають спостереження на дренажних колекторах та скидних каналах меліоративних систем (для гумідної зони – на типових осушувальних системах);

- до складу спостережень за забрудненістю дренажних та скидних вод входять спостереження за їх мінералізацією та іншими показниками хімічного складу;

- відбір проб води для визначення забрудненості дренажних та скидних вод здійснюється на стаціонарних точках спостережень не менше ніж 4 рази на рік (березень, квітень, червень, серпень та листопад);

- інформація про забрудненість дренажних та скидних вод надається за узагальненими даними спостережень, проведених протягом року. Ця інформація складається з пояснювальної записки та доданих до неї таблиць;

- пояснювальна записка повинна містити:аналіз чинників (природних, техногенних, іригаційних тощо), що впливають на забрудненість дренажних та скидних вод, та їх зіставлення з відповідними даними попередніх років і деталізацію їх впливу;

аналіз та оцінку забрудненості дренажних та скидних вод та їх зіставлення з відповідними даними попередніх років;

перелік необхідних заходів з недопущення скидання у водоприймачі дренажних та скидних вод, показники забруднення яких перевищують норму, та заходів, проведених останнім часом;

висновки;

пропозиції з недопущення скидання у водоприймачі дренажних та скидних вод, показники забруднення яких перевищують норму, та поліпшення їх якості (заходи оперативного та довгострокового характеру).

4. Спостереження за станом меліорованих земель за окремими показниками.

- До складу спостережень за засоленістю (кислотністю) ґрунтів входять спостереження за вмістом і хімічним складом у них солей та водневим показником (рН);

- сольові (на зрошуваних землях) та кислотні (на осушуваних землях) зйомки виконуються у масштабі 1:50000 щороку в обсязі 20-30% від площі меліорованих земель відповідно. За п’ять років сольовими (кислотними) зйомками має бути охоплена вся площа зрошуваних (осушуваних) земель;

- звіт щодо результатів сольової (кислотної) зйомки складається з пояснювальної записки, карт засоленості земель з виявленими процесами розвитку вторинного засолення, солонцюватості (за наявності) та кислотності ґрунтів і доданих таблиць з показниками;

- пояснювальна записка повинна містити:

аналіз чинників (природних, іригаційних та інших), що впливають на засоленість і солонцюватість (кислотність) меліорованих земель, та їх зіставлення з даними попередніх років і деталізацією їх впливу;

аналіз засоленості і солонцюватості (кислотності) меліорованих земель та їх зіставлення з відповідними даними попередніх зйомок на цих самих площах та (за наявності) даними природної засоленості і солонцюватості (кислотності) цих земель;

перелік заходів з поліпшення еколого-меліоративного стану за показниками засоленості, солонцюватості та кислотності меліорованих земель, що були проведені останнім часом;

висновки;

пропозиції з поліпшення еколого-меліоративного стану за показниками засоленості, солонцюватості зрошуваних і кислотності осушуваних земель (заходи оперативного та довгострокового характеру);

- карти засоленості щодо земель з виявленими процесами розвитку вторинного засолення, солонцюватості (за наявності) та кислотності мають бути складені в масштабі 1:50000.

5. Спостереження за проявами екзогенних процесів.

- Спостереження за проявами екзогенних процесів проводяться щороку на зрошуваних і осушуваних землях під час рекогносцирувальних обстежень меліорованих земель;

- до складу спостережень за проявами екзогенних процесів на зрошуваних землях входять спостереження за процесами ерозії, суфозії, подоутворення, карстопроявів, яругоутворення, зсувів, змитості тощо;

- до складу спостережень за проявами екзогенних процесів на осушуваних землях входять спостереження за процесами ерозії, просідання ґрунту та торфовищ, занесення земель наносами, суфозії, ущільненням ґрунтів тощо;

- узагальнений звіт про прояви екзогенних процесів, що відбуваються на зрошуваних та осушуваних землях, складається з пояснювальної записки і таблиць;

- пояснювальна записка про прояви екзогенних процесів має містити:

короткий фізико-географічний опис;

аналіз чинників (природних, техногенних, іригаційних та інших), що впливають на розвиток екзогенних процесів на зрошуваних та осушуваних землях;

аналіз екзогенних процесів, які відбуваються на меліорованих землях;

перелік заходів з попередження та ліквідації проявів екзогенних процесів, що були проведені останнім часом;

висновки;

пропозиції з попередження та ліквідації проявів екзогенних процесів (заходи оперативного та довгострокового характеру).

V. Складання програми робіт з моніторингу меліорованих земель та технічного звіту

- Програма робіт з моніторингу меліорованих земель є основним документом на виконання робіт, у якому передбачаються види, обсяги та строки виконання гідрогеолого-меліоративних робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати.

- Програма робіт з організації та здійснення моніторингу меліорованих земель складається відповідно до чинних порядків і методичних указівок про порядок складання програм.

- Програма робіт включає перелік робіт з моніторингу меліорованих земель, визначений чинними нормативними документами, методиками та цим Порядком, з урахуванням зони діяльності БУВР та РОВР та особливостей регіону.

- Програма робіт з моніторингу меліорованих земель БУВР та РОВР затверджується Держводагентством.

- Програма робіт на здійснення моніторингу меліорованих земель складається з таких розділів:

вступ;

гідрогеолого-меліоративна частина (характеристика природних умов району робіт, характеристика еколого-меліоративного стану меліорованих земель, видів, обсягів та методики виконання робіт, техніки безпеки та охорони праці);

виробничо-технічна частина;

річний календарний план обсягів основних видів робіт з їх поквартальним розподілом;

карта-схема зони обслуговування.

- За підсумками діяльності складається річний звіт про діяльність протягом звітного року.

- Звіт подається Держводагентству до 15 березня року, наступного за звітним.

Заступник директора департаменту –

начальник відділу координації

діяльності територіальних

органів департаменту водного менеджменту                                        В.Бабчук